表二

減少車輛廢氣排放措施和涉及的開支

(2003年至2007年間)

(一)  1999年公布和開始執行的車輛廢氣排放措施

| 措施 | 詳情 | 涉及開支(元) |
| --- | --- | --- |
| 石油氣的士資助計劃 | 計劃在2000年8月開始，並在2003年年底完成。共18,100輛的士(佔的士車隊約99.8%)接受資助轉用石油氣的士。 自2001年8月起，新登記的士必須使用石油氣或汽油車輛。 相對柴油的士，石油氣的士差不多不排放可吸入懸浮粒子，也少排約50%氮氧化物。 | 計劃總開支約為7億 2千萬。 (在2003年至2007年間的開支約為4千3百萬) |
| 石油氣/電動公共小巴資助計劃 | 計劃在2002年8月開始，並在2005年年底完成。共2,370輛公共小巴(佔公共小巴車隊約54%)接受資助轉用石油氣小巴。由於小巴運作受路線限制，而部分小巴路線並沒有石油氣加氣站，所以小巴營運者可跟據其實際運作情況選用石油氣小巴或柴油小巴。 相對柴油小巴，石油氣小巴差不多不排放可吸入懸浮粒子，也少排約50%氮氧化物。 | 計劃總開支約為1億4千萬。 (在2003年至2007年間的開支約為1億2千萬) |
| 資助歐盟前期柴油車輛安裝減少粒子器件計劃 | 計劃在2000年9月開始，分階段為不同類別歐盟前期車輛安裝減少粒子器件。計劃在2005年年底完成。共約六萬輛歐盟前期型號車輛參與安裝計劃，佔合資格車輛約九成。這些器件有助減少歐盟前期型號車輛約30%的可吸入懸浮粒子排放。 | 計劃總開支約為4億2千萬。 (在2003年至2007年間的開支約為3億4千萬。) |
| 強化管制黑煙車輛 | 自1999年開始，在黑煙車輛管制計劃下，引入先進方法測試被檢舉噴冒黑煙的車輛，並於2000年把黑煙車輛的定額罸款由$450提高至$1000。黑煙車輛的數目經已比前減少了約80%。 | 有關工作為環保署日常職務範圍，因此並無特別就此列出分項開支。 |
| 調配較環保巴士行走繁忙交通通道，及減少它們的班次 | 運輸署一直與專營巴士公司推動調派更多較環保巴士於繁忙交通通道行走。截至二零零七年年底，所有行走怡和街及超過80%行走軒尼詩道、金鐘道、德輔道中和彌敦道的巴士已符合歐盟II期或更高的廢氣排放標準。 運輸署亦一直與專營巴士公司研究，透過取消、合併、縮短巴士路線及縮減班次等，以減低尤其是在繁忙道路上的巴士班次，並在適當時候諮詢區議會。運輸署會就市民對巴士服務的需求及改善環境之間求取平衡，加強巴士服務重整計劃，藉此進一步減低巴士班次，以改善交通和環境。由一九九九年至二零零七年九月，每日駛經中環的巴士減少了超過2,800班，途經銅鑼灣怡和街的則減少了約1,900班。在九龍方面，每日駛經彌敦道的巴士亦減少了超過1,400班。 | 有關工作為運輸署日常職務範圍，因此並無特別就此列出分項開支。 |

(二)	近年公布的減少車輛廢氣排放新增措施

| 措施 | 詳情 | 涉及開支(元) |
| --- | --- | --- |
| 歐盟IV期車用汽油及歐盟IV期新登記車輛廢氣排放標準 | 在2005年1月開始實施歐盟IV期車用汽油規格，以配合在2006年1月1日起，分階段對新登記車輛實施歐盟IV期廢氣排放標準。自2007年1年1日起，所有新登記車輛均須符合歐盟IV期廢氣排放標準。相對歐盟III期同類車輛，歐盟IV期型號的輕型車輛所排放的污染物約少50%，而歐盟IV期型號的重型柴油車排放的可吸入懸浮粒子和氮氧化物分別減少約80%及30%。 | 有關工作為環保署日常職務範圍，因此並無特別就此列出分項開支。 |
| 資助車主以新車替換其歐盟前期和I期柴油商業車輛 | 由2007年4月1日起向歐盟前期和I期柴油商業車輛的車主提供一筆過資助，鼓勵他們盡早把舊車更換為合符法定車輛廢氣排放標準的新車 (現時為歐盟IV期車輛)。資助限期為 : 2008年9月30日(歐盟前期車輛); 2010年3月31日(歐盟I期車輛) 相對於歐盟IV期車輛，歐盟前期車輛排放的可吸入懸浮粒子和氮氧化物分別高出30倍及2倍，歐盟Ｉ期車輛排放的可吸入懸浮粒子和氮氧化物則分別高出15倍和1.5倍。 | 為計劃撥款約為32億。 在2007-2008財政年度約為1億7千萬。 |
| 鼓勵使用更環保車輛 | 由2007年4月起，透過寬減首次登記稅30%鼓勵市民選用環保汽油私家車，每輛以五萬港元為限。相對只符合現時車輛廢氣排放標準的汽油私家車法例，環保汽油私家車可少排一半碳氫化合物和氮氧化物，而每公升汽油可多行駛40%的路程。 由2008年4月起，透過寬減商用車輛的首次登記稅，鼓勵車主選用符合歐盟V期廢氣排放標準的環保商用車輛。 與歐盟IV期同類車輛比較，歐盟V期型號重型柴油車輛排放的氮氧化物約少40%，歐盟V期型號輕型柴油車輛排放的可吸入懸浮粒子及氮氧化物分別約少80%及30%，歐盟V期型號汽油/石油氣車輛排放的氮氧化物約少30%。 | 有關工作為環保署日常職務範圍，因此並無特別就此列出分項開支。 |
| 歐盟V期柴油 | 自2007年12月1日，為歐盟V期柴油提供優惠稅率－每公升$0.56。為期兩年。 政府打算在2009年1月1日開始把歐盟V期柴油訂為車用柴油的法定規格，並會在落實之前檢討稅務優惠安排。 歐盟V期柴油比超低硫柴油，含硫量少80%，可令柴油車輛減少排放80%的二氧化硫和5%的可吸入懸浮粒子。 | 有關工作為環保署日常職務範圍，因此並無特別就此列出分項開支。 |